Manuel utilisateur StatPro — version détaillée V2

Avec glossaire détaillé des variables, paramètres et interprétations

Cette version complète le manuel initial. Elle ajoute notamment une section détaillée sur les cartes de contrôle et les variables non expliquées : CL, UCL, LCL, sigma, sous-groupe, A2, A3, D3, D4, B3, B4, lambda, k, h, CUSUM+, CUSUM−, etc.

# 1. Utilisation générale

Chaque analyse StatPro part d’une colonne du tableur. Les colonnes sont nommées A, B, C… Les résultats doivent être interprétés avec le contexte procédé, le plan d’échantillonnage et les exigences qualité.

# 2. Données et préparation

La qualité des résultats dépend de la qualité des données. Les données doivent être numériques, homogènes, correctement ordonnées pour les analyses temporelles et représentatives du procédé étudié.

| Variable générale | Définition | Interprétation / usage |
| --- | --- | --- |
| N | Nombre de valeurs numériques utilisées. | Plus N est faible, plus l’incertitude est élevée. |
| Moyenne | Somme des valeurs divisée par N. | Niveau moyen du procédé ; sensible aux valeurs extrêmes. |
| Médiane | Valeur centrale après tri. | Centre robuste si distribution asymétrique. |
| Écart-type | Dispersion des valeurs autour de la moyenne. | Plus il est élevé, plus la variabilité est forte. |
| Variance | Carré de l’écart-type. | Utilisée dans ANOVA, MSA et composantes de variance. |
| p-value | Probabilité d’observer un résultat aussi extrême sous l’hypothèse nulle. | p ≤ 0,05 indique souvent un résultat statistiquement significatif. |
| Alpha | Risque de conclure à tort à un effet. | Souvent 0,05, mais à adapter selon criticité. |
| IC / intervalle de confiance | Plage plausible pour un paramètre. | Plus l’intervalle est large, plus l’estimation est incertaine. |

# 3. Capabilité — variables et interprétation

La capabilité répond à la question : le procédé est-il apte à respecter les spécifications ? Il faut distinguer les limites de spécification LSL/USL et les limites de contrôle UCL/LCL des cartes de contrôle.

| Variable | Formule / principe | Comment interpréter |
| --- | --- | --- |
| LSL | Limite inférieure de spécification. | Une mesure sous LSL est non conforme côté bas. Peut être Aucune. |
| USL | Limite supérieure de spécification. | Une mesure au-dessus USL est non conforme côté haut. Peut être Aucune. |
| Cible | Valeur nominale souhaitée. | Permet de juger le centrage du procédé. |
| Cp | (USL - LSL) / 6σ intra. | Capabilité potentielle ; uniquement si deux limites existent. |
| Cpk inf. | (Moyenne - LSL) / 3σ intra. | Distance du procédé à la limite basse. |
| Cpk sup. | (USL - Moyenne) / 3σ intra. | Distance du procédé à la limite haute. |
| Cpk global | Minimum entre Cpk inf. et Cpk sup. | Indice court terme le plus pénalisant. |
| Pp | (USL - LSL) / 6σ global. | Performance globale sans effet centrage. |
| Ppk | Minimum des indices côté bas/haut avec σ global. | Performance globale avec centrage. |
| PPM | Non-conformes estimés par million. | À interpréter selon hypothèse de distribution. |

| Cas observé | Signification | Action typique |
| --- | --- | --- |
| Cp élevé, Cpk faible | Procédé potentiellement capable mais décentré. | Recentrer le procédé. |
| Cp faible | Dispersion trop forte. | Réduire variabilité : machine, méthode, matière, environnement. |
| Ppk << Cpk | Instabilité ou variabilité long terme. | Analyser cartes de contrôle et causes temporelles. |
| Cpk inf. faible | Risque côté LSL. | Déplacer moyenne vers le haut ou réduire variabilité. |
| Cpk sup. faible | Risque côté USL. | Déplacer moyenne vers le bas ou réduire variabilité. |

# 4. Cartes de contrôle — explication détaillée des variables

Les cartes de contrôle servent à vérifier si un procédé est statistiquement stable dans le temps. Une carte de contrôle ne dit pas directement si le produit est conforme : elle indique si le procédé est prévisible ou influencé par des causes spéciales.

Types de cartes présents dans StatPro : X̄-R, X̄-S, I-MR, EWMA, CUSUM, P, U, C.

| Variable commune | Signification | Interprétation |
| --- | --- | --- |
| CL | Center Line, ligne centrale. | Valeur moyenne attendue si le procédé est stable. |
| UCL | Upper Control Limit, limite supérieure de contrôle. | Un point au-dessus de UCL est un signal de cause spéciale potentielle. |
| LCL | Lower Control Limit, limite inférieure de contrôle. | Un point au-dessous de LCL est un signal de cause spéciale potentielle. Pour certaines cartes, LCL est forcée à 0. |
| 3σ | Trois écarts-types autour de la ligne centrale. | Base classique des limites de contrôle Shewhart. |
| Observation | Ordre chronologique des mesures. | L’ordre est indispensable : ne pas trier les données avant une carte de contrôle. |
| Hors contrôle | Point au-delà de UCL/LCL ou signal Nelson/Western Electric. | Déclenche une investigation, pas une suppression automatique. |
| Cause commune | Variabilité naturelle du procédé. | Présente même lorsque le procédé est stable. |
| Cause spéciale | Événement inhabituel : réglage, lot, opérateur, outil, capteur, environnement. | À rechercher et traiter. |

## 4.1 Carte I-MR

À utiliser pour des mesures individuelles prises dans l’ordre temporel : par exemple une mesure par lot, une mesure par heure ou une mesure par pièce lorsque les sous-groupes ne sont pas disponibles.

| Variable I-MR | Définition | Lecture pratique |
| --- | --- | --- |
| I | Individual value : valeur individuelle Xi. | Suit le niveau du procédé point par point. |
| MR | Moving Range = ¦Xi - Xi-1¦. | Mesure la variation entre deux observations consécutives. |
| MR-barre | Moyenne des MR. | Estime la variabilité court terme. |
| CL I | Moyenne des Xi. | Niveau moyen. |
| CL MR | Moyenne des MR. | Variation court terme moyenne. |
| Signal sur I | Point ou séquence anormale sur les valeurs. | Cause spéciale affectant le niveau. |
| Signal sur MR | Variation brutale entre deux valeurs. | Problème de stabilité court terme ou mesure suspecte. |

## 4.2 Cartes X̄-R et X̄-S

Ces cartes nécessitent des sous-groupes rationnels : plusieurs mesures prises dans des conditions proches. La carte X̄ suit le niveau moyen ; la carte R ou S suit la dispersion interne.

| Variable | Carte | Définition | Interprétation |
| --- | --- | --- | --- |
| X̄ | X̄-R / X̄-S | Moyenne d’un sous-groupe. | Permet de suivre le niveau moyen du procédé. |
| X̄̄ | X̄-R / X̄-S | Moyenne des moyennes de sous-groupes. | Ligne centrale de la carte X̄. |
| R | X̄-R | Étendue = maximum - minimum du sous-groupe. | Mesure simple de dispersion interne. |
| R̄ | X̄-R | Moyenne des étendues R. | Base des limites de contrôle de X̄-R. |
| S | X̄-S | Écart-type du sous-groupe. | Mesure de dispersion plus complète que R. |
| S̄ | X̄-S | Moyenne des écarts-types S. | Base des limites de contrôle de X̄-S. |
| A2 | X̄-R | Constante dépendant de la taille de sous-groupe. | Limites X̄ = X̄̄ ± A2×R̄. |
| D3 / D4 | X̄-R | Constantes de la carte R. | LCL_R = D3×R̄ ; UCL_R = D4×R̄. |
| A3 | X̄-S | Constante dépendant de la taille de sous-groupe. | Limites X̄ = X̄̄ ± A3×S̄. |
| B3 / B4 | X̄-S | Constantes de la carte S. | LCL_S = B3×S̄ ; UCL_S = B4×S̄. |
| Sous-groupe | X̄-R / X̄-S | Nombre de mesures par paquet. | Doit représenter une variation court terme homogène. |

| Choix de carte | Quand utiliser | Erreur à éviter |
| --- | --- | --- |
| X̄-R | Sous-groupes petits. | Ne pas créer des sous-groupes artificiels sans logique procédé. |
| X̄-S | Sous-groupes plus grands ou besoin de suivre l’écart-type. | Ne pas utiliser si sous-groupes trop petits ou incomplets. |
| I-MR | Pas de sous-groupe rationnel. | Ne pas utiliser si données non chronologiques. |

## 4.3 Cartes attributs P, U et C

| Carte | Donnée attendue | Variable | Interprétation |
| --- | --- | --- | --- |
| P | Proportion ou nombre de non conformes. | p-barre = proportion moyenne. | Suit la proportion de non conformes. |
| U | Nombre de défauts et nombre d’unités/opportunités. | u-barre = défauts moyens par unité. | Suit un taux de défauts par unité. |
| C | Nombre de défauts avec aire/opportunité constante. | c-barre = défauts moyens. | Suit le nombre de défauts quand l’opportunité est constante. |

| Paramètre | Carte | Définition | Impact si mauvais choix |
| --- | --- | --- | --- |
| n échantillon | P | Taille d’échantillon utilisée pour convertir un nombre en proportion. | Une mauvaise valeur fausse les limites UCL/LCL. |
| Unités/opportunités | U | Dénominateur pour le taux de défauts. | Un mauvais dénominateur fausse la carte U. |
| LCL tronquée à 0 | P/U/C | Les proportions ou défauts ne peuvent pas être négatifs. | Normal que LCL soit parfois égale à 0. |

## 4.4 EWMA

EWMA signifie Exponentially Weighted Moving Average. Cette carte est utile pour détecter de petites dérives progressives.

| Variable EWMA | Définition | Interprétation |
| --- | --- | --- |
| Lambda λ | Poids donné à la dernière observation. | λ faible : lissage fort ; λ élevé : réaction rapide. |
| Zt | Statistique EWMA au temps t. | Moyenne pondérée du passé et de la dernière valeur. |
| UCL EWMA / LCL EWMA | Limites de contrôle de la statistique EWMA. | Peuvent être plus serrées au début puis asymptotiques. |
| UCL asymptotique | Limite supérieure stabilisée après plusieurs points. | Référence lorsque la carte a atteint son régime permanent. |
| LCL asymptotique | Limite inférieure stabilisée. | Signal si Zt descend sous cette limite. |

## 4.5 CUSUM

CUSUM cumule les écarts à la moyenne ou à la cible pour détecter des décalages persistants, même petits.

| Variable CUSUM | Définition | Interprétation |
| --- | --- | --- |
| k | Valeur de référence ou tolérance au décalage. | Détermine le décalage que l’on veut détecter. |
| h | Seuil de décision. | Si CUSUM dépasse h, signal de dérive. |
| CUSUM+ | Somme cumulée des écarts positifs. | Détecte un décalage vers le haut. |
| CUSUM− | Somme cumulée des écarts négatifs. | Détecte un décalage vers le bas. |
| Signal CUSUM | Franchissement du seuil h. | Doit déclencher une investigation temporelle. |

## 4.6 Règles Western Electric / Nelson

| Règle ou signal | Ce que cela indique | Action recommandée |
| --- | --- | --- |
| 1 point au-delà de 3σ | Événement inhabituel fort. | Vérifier lot, réglage, instrument, saisie. |
| 2 points sur 3 au-delà de 2σ | Décalage probable. | Chercher changement récent. |
| 4 points sur 5 au-delà de 1σ | Glissement progressif. | Surveiller usure, température, dérive. |
| 8 points du même côté de CL | Décentrage durable. | Comparer avant/après changement. |
| 6 points en tendance | Dérive monotone. | Rechercher usure outil, capteur, environnement. |

# 5. MSA / Gage R&R — variables détaillées

| Variable | Fonction | Interprétation |
| --- | --- | --- |
| Répétabilité / EV | Variation du même opérateur avec le même instrument. | Instrument ou méthode instable si élevée. |
| Reproductibilité / AV | Variation entre opérateurs. | Formation ou méthode opérateur à investiguer si élevée. |
| Interaction opérateur×pièce | Effet spécifique opérateur selon pièce. | Les opérateurs ne classent pas les pièces de la même façon. |
| Pièce à pièce / PV | Variation réelle des pièces. | Doit être suffisante pour tester le système de mesure. |
| %Contribution | Part de variance de chaque source. | Identifie la source dominante. |
| %Study Variation | Part de variation totale 6σ. | <10 % souvent bon ; >30 % souvent problématique. |
| %Tolérance | GRR rapporté à la tolérance. | Très utile pour acceptabilité client/spécification. |
| ndc | Nombre de catégories distinctes. | ndc ≥ 5 généralement recherché. |

# 6. Normalité, corrélation, régression, tests — variables clés

| Variable | Fonction | Interprétation |
| --- | --- | --- |
| Shapiro p-value | Normalité | p > 0,05 : normalité plausible. |
| Anderson-Darling | Normalité | Comparer au seuil critique. |
| r Pearson | Corrélation linéaire | Proche de ±1 : relation forte. |
| rho Spearman | Corrélation de rang | Utile pour relation monotone non linéaire. |
| R² | Régression | Part de variabilité expliquée par le modèle. |
| Pente | Régression | Variation attendue de Y pour +1 unité de X. |
| t statistic | Test t | Écart standardisé entre observation et hypothèse. |
| F statistic | ANOVA | Rapport variabilité inter-groupes / intra-groupes. |

# 7. MiniQual — variables du dashboard

| Élément MiniQual | Définition | Interprétation |
| --- | --- | --- |
| Loi statistique | Distribution choisie pour modéliser les données. | Doit être cohérente avec p-values, Q-Q plot et contexte. |
| Khi² | Test d’adéquation par classes. | p faible : écart possible à la loi choisie. |
| Box-Cox lambda | Paramètre de transformation. | Utilisé pour rendre les données plus proches d’une normale. |
| Décalage Box-Cox | Correction appliquée si données ≤ 0. | À documenter si transformation utilisée. |
| Indices Cp/Cpk | Indices de capabilité. | N/A si non applicable ; lire Cpk global et côtés inf./sup. |
| Exclusion aberrants | Recalcul sans valeurs suspectes. | À utiliser seulement avec justification qualité. |

# 8. Checklist avant validation d’un résultat

Les données sont-elles homogènes et représentatives du procédé ?

Les données des cartes de contrôle sont-elles dans l’ordre chronologique ?

Le système de mesure MSA est-il acceptable ?

Les limites LSL/USL sont-elles correctes ou remises à Aucune si non applicables ?

Les valeurs aberrantes ont-elles été justifiées avant exclusion ?

La conclusion statistique est-elle cohérente avec l’observation terrain ?

Le rapport exporté contient-il des graphiques lisibles et des conclusions opérationnelles ?

Note : Ce manuel détaillé a été généré à partir de main.py et complète le manuel utilisateur initial avec un glossaire étendu des variables statistiques.

# 10. Tests de normalité — section détaillée

Les tests de normalité servent à vérifier si une série de mesures est compatible avec une loi normale. Cette vérification est importante avant d’utiliser des méthodes qui supposent une distribution normale, comme certaines capabilités classiques, certains tests t, ANOVA ou intervalles de confiance paramétriques.

## 10.1 À quoi servent les tests de normalité ?

Vérifier si l’hypothèse de normalité est raisonnable pour les données analysées.

Orienter le choix entre une capabilité normale, une capabilité non normale ou une transformation comme Box-Cox.

Identifier visuellement ou statistiquement une asymétrie, des queues lourdes ou des valeurs atypiques.

Justifier dans un rapport qualité pourquoi une méthode paramétrique est acceptable ou non.

## 10.2 Tests courants et variables affichées

| Test | Variable / résultat | Principe | Comment interpréter |
| --- | --- | --- | --- |
| Shapiro-Wilk | W et p-value | Compare les données à ce qui serait attendu sous une loi normale. | p-value > alpha : normalité plausible ; p-value ≤ alpha : écart possible à la normalité. |
| Kolmogorov-Smirnov | D et p-value | Compare la fonction de répartition empirique à une loi théorique. | Sensible à l’écart global entre les données et la loi choisie. À interpréter avec prudence si les paramètres sont estimés sur les mêmes données. |
| Anderson-Darling | Statistique AD et seuil critique | Pondère davantage les écarts dans les queues de distribution. | Si statistique AD > seuil critique, écart possible à la normalité. Très utile pour détecter des queues non normales. |
| Q-Q plot | Alignement des points | Compare les quantiles observés aux quantiles théoriques normaux. | Points proches d’une droite : normalité plausible ; courbure ou points extrêmes : asymétrie, queues lourdes ou outliers. |
| Histogramme | Forme globale | Visualisation de la distribution. | Distribution en cloche et symétrique : normalité plausible ; forme asymétrique ou multimodale : normalité douteuse. |

## 10.3 Comment lire une p-value de normalité ?

| Situation | Interprétation | Conclusion pratique |
| --- | --- | --- |
| p-value > 0,05 | Le test ne détecte pas d’écart significatif à la normalité. | La normalité peut être considérée plausible, mais vérifier aussi le Q-Q plot et l’histogramme. |
| p-value ≤ 0,05 | Le test détecte un écart statistiquement significatif. | Ne pas utiliser automatiquement une capabilité normale ; vérifier valeurs aberrantes, stratification ou distribution non normale. |
| p-value très proche de 0,05 | Zone grise. | Ne pas conclure uniquement sur le test ; regarder les graphiques et le contexte procédé. |
| Grand échantillon | Le test peut détecter de très petits écarts sans importance pratique. | Évaluer aussi l’impact sur la décision qualité. |
| Petit échantillon | Le test manque de puissance. | Même si p > 0,05, la normalité n’est pas prouvée. Utiliser les graphiques. |

## 10.4 Méthode recommandée dans StatPro

Sélectionner la colonne de mesure dans l’onglet Normalité.

Lancer les tests de normalité.

Lire d’abord la p-value des tests, puis vérifier le Q-Q plot et l’histogramme.

Si les tests et les graphiques sont cohérents, conclure sur la plausibilité ou non de la normalité.

Si les résultats sont contradictoires, privilégier l’analyse graphique, la connaissance procédé et l’impact qualité.

Si la normalité est rejetée, envisager MiniQual, une loi non normale, Box-Cox ou une analyse stratifiée.

## 10.5 Erreurs fréquentes

| Erreur | Pourquoi c’est problématique | Bonne pratique |
| --- | --- | --- |
| Dire que p > 0,05 prouve la normalité | Un test ne prouve pas la normalité ; il ne détecte simplement pas d’écart significatif. | Écrire : “les données sont compatibles avec une loi normale”. |
| Ignorer le graphique | Un test peut être trompeur selon N, outliers ou arrondis. | Toujours regarder Q-Q plot et histogramme. |
| Mélanger plusieurs populations | Un mélange de lots, machines ou réglages peut créer une distribution non normale. | Stratifier par lot, machine, opérateur ou période. |
| Supprimer les outliers sans justification | Cela peut masquer une vraie cause spéciale. | Documenter toute exclusion avec cause technique ou qualité. |
| Utiliser une capabilité normale malgré non-normalité forte | Les PPM et indices peuvent être biaisés. | Utiliser une méthode non normale ou une transformation justifiée. |

# 11. Constantes des cartes de contrôle — A2, A3, D3, D4, B3, B4

Les constantes A2, A3, D3, D4, B3 et B4 sont des facteurs statistiques utilisés pour calculer les limites de contrôle des cartes X̄-R et X̄-S. Elles dépendent de la taille de sous-groupe n. Elles évitent à l’utilisateur de recalculer directement les distributions de R ou S pour chaque taille de sous-groupe.

## 11.1 Pourquoi ces constantes existent-elles ?

La carte X̄ suit les moyennes de sous-groupes, mais la dispersion de ces moyennes dépend de la taille n du sous-groupe.

La carte R utilise l’étendue du sous-groupe. L’étendue moyenne R̄ doit être convertie en estimation de sigma à l’aide de constantes statistiques.

La carte S utilise l’écart-type du sous-groupe. La moyenne S̄ doit aussi être corrigée par des constantes liées à n.

Plus n augmente, plus les moyennes de sous-groupes sont stables, et les constantes de limites changent.

## 11.2 Constantes de la carte X̄-R

| Constante | Utilisée pour | Formule de limite | Interprétation |
| --- | --- | --- | --- |
| A2 | Carte X̄ avec R̄ | UCL_X̄ = X̄̄ + A2×R̄ ; LCL_X̄ = X̄̄ - A2×R̄ | Transforme la dispersion moyenne des étendues R̄ en limites pour les moyennes X̄. |
| D3 | Limite basse de la carte R | LCL_R = D3×R̄ | Si D3 = 0, la limite basse R est à 0. Une étendue ne peut pas être négative. |
| D4 | Limite haute de la carte R | UCL_R = D4×R̄ | Une étendue supérieure à D4×R̄ signale une variabilité interne anormale. |
| R̄ | Carte X̄-R | Moyenne des étendues des sous-groupes | Mesure la variation court terme intra-sous-groupe. |
| X̄̄ | Carte X̄ | Moyenne des moyennes de sous-groupes | Ligne centrale de la carte X̄. |

## 11.3 Constantes de la carte X̄-S

| Constante | Utilisée pour | Formule de limite | Interprétation |
| --- | --- | --- | --- |
| A3 | Carte X̄ avec S̄ | UCL_X̄ = X̄̄ + A3×S̄ ; LCL_X̄ = X̄̄ - A3×S̄ | Transforme l’écart-type moyen S̄ en limites pour les moyennes X̄. |
| B3 | Limite basse de la carte S | LCL_S = B3×S̄ | Si B3 = 0, la limite basse S est à 0. |
| B4 | Limite haute de la carte S | UCL_S = B4×S̄ | Un S supérieur à B4×S̄ signale une dispersion intra-sous-groupe anormale. |
| S̄ | Carte X̄-S | Moyenne des écarts-types des sous-groupes | Mesure la variation court terme avec plus d’information que R. |
| X̄̄ | Carte X̄ | Moyenne des moyennes de sous-groupes | Ligne centrale de la carte X̄. |

## 11.4 Tableau indicatif des constantes classiques

| n | A2 | D3 | D4 | A3 | B3 | B4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1,880 | 0 | 3,267 | 2,659 | 0 | 3,267 |
| 3 | 1,023 | 0 | 2,574 | 1,954 | 0 | 2,568 |
| 4 | 0,729 | 0 | 2,282 | 1,628 | 0 | 2,266 |
| 5 | 0,577 | 0 | 2,114 | 1,427 | 0 | 2,089 |
| 6 | 0,483 | 0 | 2,004 | 1,287 | 0,030 | 1,970 |
| 7 | 0,419 | 0,076 | 1,924 | 1,182 | 0,118 | 1,882 |
| 8 | 0,373 | 0,136 | 1,864 | 1,099 | 0,185 | 1,815 |
| 9 | 0,337 | 0,184 | 1,816 | 1,032 | 0,239 | 1,761 |
| 10 | 0,308 | 0,223 | 1,777 | 0,975 | 0,284 | 1,716 |

## 11.5 Comment interpréter ces constantes dans StatPro ?

| Cas | Interprétation | Action |
| --- | --- | --- |
| UCL_R ou UCL_S dépassée | La dispersion interne du sous-groupe est anormalement élevée. | Chercher une cause de variabilité : instrument, opérateur, matière, réglage, environnement. |
| Point X̄ hors UCL/LCL | La moyenne du sous-groupe est anormalement haute ou basse. | Chercher un changement de niveau du procédé. |
| D3 ou B3 égal à 0 | La limite basse de dispersion est 0. | Normal pour petits sous-groupes ; une dispersion ne peut pas être négative. |
| Mauvaise taille n | Les constantes utilisées ne correspondent pas au plan de prélèvement. | Vérifier la taille sous-groupe renseignée dans StatPro. |
| Sous-groupes non rationnels | Les limites peuvent masquer ou exagérer les signaux. | Créer des sous-groupes selon une logique procédé : temps court, même machine, même condition. |

## 11.6 Exemple de lecture

Exemple : pour une carte X̄-R avec des sous-groupes de taille n = 5, les constantes classiques sont A2 = 0,577, D3 = 0 et D4 = 2,114. Si R̄ = 0,20 et X̄̄ = 10,00, les limites de la carte X̄ sont environ 10,00 ± 0,577×0,20, soit 9,885 et 10,115. La limite haute de la carte R est 2,114×0,20 = 0,423. Si un sous-groupe a R = 0,60, la dispersion de ce sous-groupe est hors contrôle.

## 11.7 Points de vigilance qualité

Les constantes ne sont valables que si les sous-groupes sont construits correctement.

Les limites de contrôle ne doivent pas être confondues avec LSL et USL.

Un point hors contrôle indique une cause spéciale potentielle, même si la pièce reste conforme.

Une pièce hors spécification peut apparaître sans point hors contrôle si le procédé est stable mais non capable.

Avant de conclure sur Cpk, vérifier la stabilité avec les cartes de contrôle.

Ajout V3 : Sections détaillées ajoutées sur les tests de normalité et les constantes des cartes de contrôle A2, A3, D3, D4, B3 et B4.